VLSI System Design (Graduate Level)

Fall 2022

HOMEWORK III

REPORT

Must do self-checking before submission:

Compress all files described in the problem into one tar

All SystemVerilog files can be compiled under SoC Lab environment

All port declarations comply with I/O port specifications

Organize files according to File Hierarchy Requirement

No any waveform files in deliverables

Student name:陸啟倫

Student ID: N26114950

outline

1.Summary 3

2.Major problem encountered and resolution3

3.Block diagram4

4.State diagram introduction 6

(a)Inst. Cache6

(b)Data Cache7

(c)AXI Write arbiter8

(d)AXI Read arbiter9

(e)ROM10

(f)DRAM11

5.Hit rate and IPC13

6.C code explanation15

7.Waveform19

8.AXI ABVIP23

9.Simulation result 23

10.Superlint result 28

11.Performance  30

12.Lesson learned 32

- Summary

這次作業實作data cache和Inst. cache並加入至CPU wrapper中。以運用資料locality的特性，加快指令和資料讀取的速率。也實作了DRAM和ROM作為兩顆系統外的記憶體，並擴充及驗證AXI，以作為module之間的溝通橋樑。在DRAM的實作上，尚須滿足其內部的assertion，以模擬實際DRAM在存取時，需要較長時間的狀況。將系統整合完成後，成功完成booting、RTL prog0~prog3、及syn prog0~prog3的模擬。合成後clock period為14ns(slack=0)。

作業分工為陸啟倫(100%)。

- Major problem encountered and resolution

- 在模擬prog1時，發生load及store指令未正確拿取資料的狀況。

Sol: store data部分須根據ALU result[1:0]存取對應的部分，load資料須根據ALU result[1:0]拿取word中適當的部分並視指令決定是否做sign extension。

- 在使用burst mode傳送從記憶體拿取的資料時，cache中的buffer未正確存取回來的資料。

Sol:需有一個溝通訊號告訴cache這筆回來的資料是可以存的。當RVALID和RREADY握手時，我會將wait訊號設為0。當cache中的狀態機在存資料的狀態並吃到wait=0的訊號時，則需將資料推入buffer。

- Data cache和Inst. cache 同時要求使用bus權限時，需處理優先級問題。

Sol:我在CPU wrapper的狀態機設計上使Inst. cache有較高的優先級，待Inst. cache拿取指令後才會讓data cache獲得存取權。

- DRAM狀態機在設計時，row hit功能未正確執行

Sol: 我將狀態機修正在Idle狀態判定是否有row hit ，再來決定對應的next state，即可完成此功能。之前無法有row hit功能的原因可能出自，DRAM在比較row hit是否成立的狀態時，Address未正確傳進DRAM。

- Block diagram

(a)top的block diagram

說明:

top內部包含一些modules，分別為CPU wrapper(新增兩顆快取)、IM wrapper、DM wrapper、ROM wrapper、DRAM wrapper、AXI。每個wrapper都需透過AXI來進行訊號溝通，以互相傳遞資料。其中IM、DM是屬於系統內的SRAM記憶體，有較快的存取速度，而ROM、DRAM是系統外的DRAM記憶體，有相較SRAM慢的存取速度，但擁有較大的容量。由ROM、DRAM所讀取的資料需由系統外進入ROM wrapper、DRAM wrapper中，而這兩個wrapper內部都有狀態機來控制相關訊號及資料，以和AXI進行溝通。

(b)CPU wrapper的block diagram

說明:

CPU wrapper由CPU、L1C Inst、L1C data 及Master(FSM)組成。當CPU向L1C Inst要求指令或向L1C data要求讀資料時，會檢查發生read miss或read hit，若發生前者，則會由快取發生要求使用 bus的訊號，以向其他的記憶體索取資料，並待bus傳回後存入快取中，再提供給CPU。若後者發生，則直接由快取提供資料，以省下向bus索取資料的時間。當CPU向L1C data要求寫入資料時，則會檢查發生write miss 或 write hit，無論發生何者都一定會向bus發出要求，因我採取的是write through的設計，兩者的差別只在發生write hit時，會將快取內部的數值一起寫入。而Master則是控制與bus的溝通訊號的狀態機。

- State diagram introduction

- L1C Inst. 的狀態機

說明:

上圖為Inst. cache內部的狀態機，只有hit or miss 和 Read miss 兩種種狀態。不考慮設計Idle狀態的原因是CPU會不斷的要求讀取指令，所以沒有必要再新增一個Idle狀態在獲得CPU req時再進入hit or miss 狀態去判斷，這樣只是多等待一個clk。

hit or miss狀態負責判斷目前要讀取的指令在快取中是否存在，若存在則可直接透過快取獲得，並在r_hit的同時使core_wait訊號為零，以告訴CPU Ins. Cache已完成工作。

Read miss狀態只有在r_miss發生時才能進入，在Read miss 狀態時則會向bus要求使用權(I_req)，並傳送I_addr等相關訊號至bus，待bus將指令送回後，則會根據bus給的I_wait訊號來計數已收到的指令數並將收到的指令推進buffer中。由於我們的系統採取的burst length為4，所以需要在cnt數到3(已收到三筆資料)且收到I_wait訊號為0(第四筆資料剛好回來)時，在下個clk切換狀態至hit or miss。同時會將TA write及DA write設定為寫入(low active)，以確保在回到hit or miss狀態的瞬間， DA和TA內的數值也能成功更新。由於DA和TA已剛被更新，所以此時一定會是r_hit，則會將指令由cache傳至CPU，並發生core_wait為零的訊號，以通知CPU Inst. Cache以完成工作。

- L1C data的狀態機

說明:

上圖為L1C data內部的狀態機，總共包含四個狀態分別為Idle、hit or miss、Read miss、Write。在Idle狀態時，當CPU遇到load或store相關指令時，則會發生Mem read或Mem write訊號，當發出兩者任一的訊號時，core_req就會拉起，表示CPU要對data cache做存取的動作，當快取獲得core_req訊號時，則會發出core_wait訊號通知CPU要暫停管線。接著進入hir or miss狀態，在此狀態會判定要讀取的資料使否存在快取內、要寫入的資料是否存在快取內。

在hit or miss狀態時，若發生r_hit，則在下個clk會回到Idle狀態、將資料給CPU、並發出core_wait為零的訊號通知CPU快取的工作已結束。當發生r_miss，則會在下個clk進入Read miss狀態，在此狀態會對bus發出request、並給予bus相關訊號，同時使用D_wait訊號計數從bus回來的資料並存入buffer中。待cnt=3且D_wait=0時，則會將DA write 和TA write設成寫入並在下個clk回到hit or miss狀態，在回到hit or miss後則一定會發生r_hit，再將資料送給CPU。

在hit or miss狀態時，無論發生w_hit或是w_miss都必須進入Write 狀態，因快取採取的是write through策略。在Write狀態則會對bus發出request，並給予bus相關訊號，待要寫入的資料成功透過bus將Mem的數值更改後，bus則會回傳D_wait為零的訊號，當快取獲得此訊號時，則會在下個clk回到Idle狀態，並將core_wait設為零，表示快取的工作已結束。(若發生w_hit，則需要在D_wait=0時，同時將DA write訊號設成寫入，以確保回到Idle狀態的瞬間DA能被更新)

- AXI的狀態機(Write Arbiter)

說明:

上圖為AXI中控制寫入的狀態機，初始狀態時須根據AWADDR_M1的數值來決定要將資料寫入slave0、slave1、或slave4(不須考慮AWDDR_M0的數值，因為只有Master1能夠寫入數值)，再待AWVALID訊號後即可至對應的狀態。接著進入M1_write_S1、M1_write_S2、或M1_write_S4狀態。在這些狀態時，AXI會打開AW及W通道，並將AWID、AWLEN、AWADDR、AWSIZE、AWVALD、AWREADY等AW通道相關資訊及WID、WDATA、WLAST、WVALID、WREADY等W通道相關資訊傳送至對應的master或slave。接著待AW通道及W通道都握到手後，則可進入M1_Resp。在M1_Resp中，AXI會打開B通道，並傳送BID、BRESP、BVALID、BREADY等B通道相關資訊至對應的slave或master，待B通道握手後則可再回到初始狀態。

(d)AXI的狀態機(Read Arbiter)

說明:

上圖為AXI中負責控制讀取的狀態機，起始狀態時需根據送入AXI的ARADDR_M1，ARADDR_M0來判斷這個地址是要送到哪一個slave當中(ROM的addr介於0x0000_0000~0x0000_ffff、IM的addr介於0x0001_0000~0x0001_ffff，DM的addr介於0x0002_0000~0x0002_ffff、DRAM的addr介於0x2000_0000~0x201f_ffff)，再待對應的ARVALID後即可進入對應的AR狀態(共有M0傳給S0、M0傳給S1、M0傳給S2、M0傳給S4、M1傳給S0、M1傳給S1、M1傳給S2、M1傳給S4，八種情況)。進入AR狀態時，AXI則會將AR通道打開，並將ARID、ARLEN、ARADDR、ARSIZE、ARVALD、ARREADY等資訊傳送至對應的slave或master。接著開始等待slave傳送ARREADY，代表slave已經準備接收資訊，兩方握手後，資料就能成功傳輸並進入下個狀態(M0_read或M1_read)。進入Read狀態後，AXI則會打開Read通道，並將RID、RDATA、RRESP、RLAST、RVALID、RREADY等訊號傳送至對應的slave或master。由於站在CPU讀取資料的角度，可能會有來自slave0、slave1、slave2、slave4的情況，所以需要根據AXI在接收到來自不同Master的ARID時，做不同的高位元的編碼。待slave接收到ARID後則會將高位元的編碼存起來，待傳送RDATA時能順便加在RID的高位元部分，以便AXI分別資料要送至哪個Master。接著等待RVALID、RREADY、RLAST訊號，以確保握手成功及傳送的是最後一筆資料。才能回到初始狀態。

(e)ROM wrapper的狀態機

說明:

上圖為ROM wrapper中的狀態機，吃到reset訊號時會先進入Idle狀態，若有ARVALID則在下個clk進入Read_addr，在Read_addr狀態時，則會將ARREADY傳送出去，同時將收到的ARADDR[15:2]，以ROM_addr傳遞出系統外。再待AR訊號握手後，則可進入Read_data狀態，並將RID、RDATA、RVALID等相關訊號傳送出去。在Read_data狀態時，則會透過count來計數傳送出去的read data個數，當count和ARLEN相等且收到ARVALID訊號時，則會拉起RLAST訊號。再待R訊號握手且RLAST訊號為一時，則可在下個clk回到初始狀態。

%3CmxGraphModel%3E%3Croot%3E%3CmxCell%20id%3D%220%22%2F%3E%3CmxCell%20id%3D%221%22%20parent%3D%220%22%2F%3E%3CmxCell%20id%3D%222%22%20value%3D%22%22%20style%3D%22rounded%3D0%3BwhiteSpace%3Dwrap%3Bhtml%3D1%3BfillColor%3D%23fff2cc%3BstrokeColor%3D%23d6b656%3B%22%20vertex%3D%221%22%20parent%3D%221%22%3E%3CmxGeometry%20x%3D%22140%22%20y%3D%2215%22%20width%3D%22670%22%20height%3D%22940%22%20as%3D%22geometry%22%2F%3E%3C%2FmxCell%3E%3C%2Froot%3E%3C%2FmxGraphModel%3E

(f)DRAM wrapper的狀態機

說明:

上圖為DRAM wrapper中的控制狀態機，此狀態機分為讀和寫兩部分。在電路初始化時，會先進入Idle狀態。在Idle狀態時，等待握手並判判斷是否發生row hit，以進入對應的狀態，在吃到握手訊號時，把A存入暫存器中以確保地址能穩定。

若在Idle狀態吃到AR握手且not row hit的訊號，則會進入Read_Act狀態，由於DRAM中給予地址的方式是先給Row address(A[22:12])再給Column address(A[11:2])，所以在此狀態會先將RASn設為零，將Row address的部分傳送至DRAM。接著進入count狀態，此狀態的目的在於模擬DRAM實際在讀取時，會有相較SRAM大的延遲，在此狀態會開始計數五個clk，再來就能進入Read_col_addr狀態。在Read_col_addr狀態會將CASn設為零，以將Column address的部分傳送給DRAM，由於我們的系統有採取busrt mode，所以還需要一個Readcnt來計數讀取到的資料數，並根據目前已讀到的資料數決定送出的Column address是否需要修正(即A_reg[11:2]+count)，接著待R訊號握手後，即可進入burst狀態。在burst狀態會判斷Readcnt是否有計數到足夠的資料數，若還沒達到burst length的要求，則會回到count狀態重複讀取資料，直到滿足burst length的要求。

若在Idle狀態吃到row hit 且AR握手，(row hit發生即代表ARADDR的row address部分與我們存在A_reg的row address部分相同)，若相同則可直接進入Read_col_addr狀態，這樣就不需要再傳送一次一樣的row address，以節省clk cycle數量。在burst狀態滿足了burst length的要求後，則會在下個clk進入precharge狀態，在此狀態會將RASn設為零、將Wen設為4’b0000、並給予A_reg中row address的部分(因在precharge狀態中，需給予和剛剛讀取地址一樣的Row address)，接著會在下個clk進入count狀態，計數五個clk後，再回到Idle狀態。

若在Idle狀態時，吃到AW握手且not row hit的訊號，則會進入Write_Act狀態。在Write_Act狀態中，會將RASn設為零，以將Row address的部分傳給DRAM，接著進入count狀態，待計數五個clk後再進入Write_col_addr狀態。在Write_col_addr狀態時，會將CASn設為零，以將Column address的部分傳去DRAM，並將Wen設為WSTRB的數值(WSTRB會根據要sw、sh、sb而變化)，同時將D設為WDATA。接著在下個clk會進入Write_data狀態。在此狀態會等待W訊號握手後再進入count狀態。此處有count狀態的原因在於WDATA給予後，需等待DRAM五個clk後才會將數值成功寫入，所以需要有count狀態，才能進入BRESP狀態。在進入BRESP狀態後會等待B訊號握手後再進入precharge狀態。在precharge狀態中，會給予對應的訊號，接著再進入count狀態，最後回到Idle。若在Idle狀態吃到AW握手且row hit的訊號，則可直接進入Write_col_addr狀態，直接輸出Column address的部分，不須再給予一次相同的row address，如此就能減少clk cycle的數量。

- Hit rate and IPC

cache hit rate= Number of cache hitsNumber of cache hits+Number of cahe misses

IPC= Number of instructions CPU excuteTotal cycle=Total cycle-stall cycleTotal cycle

- Prog0

Inst. cache read hit rate:6427964279+208×100%≅99.67%

Data cache read hit rate: 33623362+187×100%≅94.73%

Data cache write hit rate: 677677+2763×100%≅19.68%

IPC (Instruction per cycle): 65943-3422065943×100%≅48.10%

- Prog1

Inst. cache read hit rate:404398404398+67×100%≅99.98%

Data cache read hit rate: 5554055540+77×100%≅99.86%

Data cache write hit rate: 1325513255+2232×100%≅85.58%

IPC (Instruction per cycle): 404934-156970404934×100%≅61.23%

- Prog2

Inst. cache read hit rate:10399701039970+86×100%≅99.99%

Data cache read hit rate: 8764387643+2438×100%≅97.29%

Data cache write hit rate: 1702917029+20922×100%≅44.87%

IPC (Instruction per cycle): 1040658-3813941040658×100%≅63.35%

- Prog3

Inst. cache read hit rate:6168261682+71×100%≅99.88%

Data cache read hit rate: 25722572+45×100%≅98.28%

Data cache write hit rate: 701701+2226×100%≅23.94%

IPC (Instruction per cycle): 62250-2334862250×100%≅62.49%

7.C code explanation

(a)booting

說明:

booting的程式是存放在ROM當中，其目的在於將DRAM的資料搬到IM和DM當中。第一個for迴圈是使用global pointer的方式將DRAM中的資料搬運到IM當中，使用i計數，直到DRAM中所有要傳給IM的資料都搬運完畢後，即會跳出迴圈。第二和第三個for迴圈也是使用相同的方式計數，將DRAM中要傳給DM的資料都搬運完後，則會跳出迴圈。

(b)prog1

說明:

Prog1是half-word的排序演算法。最外層的for迴圈是計算現在選到的是array中的哪個數值，接著將insert設為零，代表資料還沒被insert過，接著進入第二個for迴圈，在此迴圈中，test_comp會從零開始比較到剛在最外層迴圈中所選到的數值，若在比較過程中發現有數值比目前已排列的數列中的數值小，則會進入第三層for迴圈排序資料，並將剛比較到的資料加入至數列並排序完成，接著會將insert設成1，代表數值有被insert過。

(c)prog2

說明:

Prog2是將一BMP的圖檔從彩色轉灰階。Byte_size0、Byte_size1、Byte_size2、Byte_size3用來抓取BMP file中的資料，之後再將這四筆資料移到對應的位置後，組合成一個word(稱bmp_byte_size)，接著再利用for迴圈從int=0~54將header讀取過一次存放在test_start，之後在下一個for迴圈中將 i設為從54開始累加三(i從54開始代表從點陣圖資料開始)，直到i小於剛剛組成的bmp byte size中所存放的數值(bmp_byte_size存放的是點陣圖的大小)，接著再判斷藍、綠、紅是否都為ff如果是則此像素無須多做計算，若將藍、綠、紅都不是ff，則會將藍、綠、紅做計算，最後將計算完的結果存回，直到將整張圖片計算完成。

(d)prog3

說明:

Prog3是執行矩陣乘法，由data.s的檔案引入array size i/j/k，最後計算完的結果為兩個short相乘後，再存為integer，若i=8、j=4、k=3，要計算的矩陣是將一個A(8×3)和B(3×4)的二維矩陣相乘，最後產生的矩陣會是一個C(8×4)的矩陣。在C code中最外層的for迴圈是用i做counter，因考慮到矩陣乘法的先後順序，擺放的順序是為先放row再放column，所以會將i(row)的迴圈放在外面，將每次要變動的j(column)放在裡面，將A_data、B_data、result初始化後，再進入到下個for迴圈，其中k是資料要相乘相加的次數，A data的計算是將起始位置加上每次進來的i再乘上k的大小(選擇進來的行是哪一行)，最後再加上k(最裡面for迴圈這次跑到哪一個值)。而B data的計算類似，差別在於取資料是從第24筆資料開始計算(起始位址加上A矩陣應該拿完的資料後的位置開始拿資料)，待迴圈跑完後，再放到最後的矩陣中即為運算的結果。

8.Waveform

(a)Inst. cache read miss

說明:上圖為Inst. cache 發生read miss的狀況。由CPU傳送core_addr給快取時，發生了r_miss的情況(紅色框框)，當快取發生r_miss時，則會直接將core_wait拉起，以確保CPU的管線會暫停。接著快取會進入cs=2(向bus要求資料，並等到四筆指令都回來時才能回到原本的狀態)，當cs=2時，I_out則會出現bus傳回來的四筆指令(橘色框框)，快取會同時將這四筆資料存到DA_buffer之中。待四筆指令都存好後(I_wait為0且Readcnt會數到3時)，則可回到cs=1，此時由於指令已經被存入TA和DA中，所以一定會發生r_hit，並順利將剛存的指令送給CPU(藍色框框)，並將core_wait設為零，以讓CPU繼續運作。

(b)Inst. cache read hit

說明:上圖為Inst. cache發生read hit的狀況。由於這部分的程式執行是迴圈(橘色框框)，所以會一直發生r_hit(紅色框框)。由於一直發生，所以快取會維持在cs=1，當吃到r_hit訊號時，則會直接送出指令給CPU(藍色框框)。由於快取可以直接送出指令給CPU而不需要延遲clk，所以core_wait可以一直維持零，讓CPU同時運作。

(c)Data cache read miss

說明:上兩圖為Data cache發生read miss的情況，PC158為lw指令(紅色框框)，經過兩個clk後會發出core_req=1和core_write=0訊號，以告知快取需要讀取資料，接著快取會進入cs=1，並判別r_miss發生(藍色框框)，接著快取會進入cs=2(向bus要求要讀取資料)，bus每次傳回一筆資料則將D_wait設為零，當快取吃到D_wait為零的訊號時，則會將數值存入buffer中，同時Readcnt會開始計數已存入了幾筆資料，當存入了三筆資料(Readcnt=3)且第四筆資料(D_wait=0)送回來時，則會將數值寫入至DA和TA當中(紫色框框)，並在下個clk回到cs=1。由於剛讀取的資料已被寫回DA和TA中，所以此時一定會是r_hit，當r_hit發生時則會將core_wait設為零(橘色框框)、將讀取的數值送給CPU，並在下個clk回到初始狀態。

(d)Data cache read hit

說明:

上圖為Data cache發生read hit的狀況。fec4_2783為lw指令，經過兩個clk後，快取會吃到core_req=1和core_write=0兩個訊號，當吃到core_req=1訊號的瞬間，快取就會發出core_wait=1的訊號以暫停CPU中的管線，接著快取會進入cs=1狀態(判斷hit or miss)，經判斷後發生r_hit，則可直接將CPU要讀取的數值傳給CPU，並在r_hit的同時將core_wait設為零，以讓CPU繼續運作。

(e)Data cache write miss

說明:上圖為Data cache發生write miss的狀況。c5_2023是sw指令(橘色框框)，經過兩個clk後，會發現core_req拉起(紅色框框)，因sw會在EX/MEM管線拉出core_write的訊號(紅色框框)，所以core_req會拉起。當快取獲得core_req訊號後，則會進入cs=1，此時判斷為w_miss(黃色框框)，所以需要進入cs=3(對bus發出request以將數值write through至記憶體中)。待bus對記憶體寫入數值後，則會給予D_wait=0的訊號，告訴快取資料已成功透過bus寫入記憶體。接著快取就能回到cs=0，使core_wait=0(藍色框框)，讓CPU繼續運作。

(f)Data cache write hit

說明:上圖為Data cache發生write hit的狀況。fef4_2623是sw指令(橘色框框)，再經過兩個clk後會發出core_req和core_write訊號(紅色框框)，當快取吃到這兩個訊號後，則會進入cs=1，此時快取會發現w_hit發生(黃色框框)，但由於快取是採取write through策略，所以還是要進入cs=3(對bus發出request以將數值write through至記憶體中)，待bus結束工作後則會發出core_wait=0訊號(藍色框框)。由於w_hit還需要將數值寫入快取中，所以在cs=3的最後一個cycle，會將DA_write設成0fff(白色框框，0的部分代表寫入的word位置)，以確保回到初始狀態時，數值能順便寫入DA。

8.AXI ABVIP

AXI的驗證結果如上圖所示，相關的assert和cover都有pass。

9.Simulation result

- rtl0模擬成功

- rtl1模擬成功

- rtl2模擬成功

(d)rtl3模擬成功

- syn0模擬成功

- syn1模擬成功

- syn2模擬成功

(g)syn3模擬成功

10.Superlint result

(a)總體程式行數為8832

(b)總體warning為55個

Most frequency warning or error in supertlint

(a)遇到case狀況未寫滿的問題。

Sol:由於這次狀態機比較多，所以有幾個狀態機漏寫到default的情況，事後有將default的狀況加上後，即可修掉這些error。

(b)case中的判斷使用到x等不可合成語法(例如3’b0xx)

Sol:我將這條判斷修成default狀態的寫法後，就能將error修掉，上網查詢後發現這種語法只有提供在rtl模擬層級。

(c)等號右邊與等號左邊的暫存器位元數大小不一致

Sol:這是因宣告時不小心而導致的warning，只要將兩邊的位元數宣告正確即可將此warning消除。

經計算後，整體superlint中的執行結果約為99.37%(warning不佔總體程式行數的百分率)

11.Performance

(a)area report

(b)power report

(c)timing report

12.Lesson learned

- 快取的相關細節與設計方法

這次實作了快取，採取write through及one direct的架構。之前在上計算機組織時有接觸過這方面的知識，但真正在實作時，需要考慮更多細節和時脈的問題。透過這次作業，除了複習了快取知識的部份也讓我在實作方面有些經驗。

- 快取對performance的影響(即Mem delay問題的應對方式)

在CPU wrapper中加上快取後，快取能夠先預存些可能會用到的指令或資料，若CPU 成功向快取要求內部已存取的資料，就能直接回傳給CPU，而不用透過bus去access SRAM或是DRAM，因為這樣會需要耗時更多的cycle 數。由於我們在存取資料時有locality的特性，若快取在CPU要執行for迴圈或 while迴圈所轉成的組合語言指令時，就能發揮更好的效果，節省大量的cycle 數。

(c)DRAM與SRAM的互補之處

DRAM和SRAM本身在存取速度和容量上就有不同，但最大的不同是SRAM的成本很高，若要使用到SRAM達到能媲美DRAM的容量，則會需要非常高額的成本。在計算機組織中有提到Memory hierarchy的觀念，將存取速度快但容量小的記憶單元放在靠近CPU端，存取速度慢但容量大的記憶單元放在最外層，則可將速度最大化，又達到節省成本的目的。

(d)Booting程式的認識與系統的行為

這次功課是第一次接觸到booting的觀念，可以把booting想像成電腦在重新開機時，需要先去執行存放在ROM BIOS的指令，才能夠順利開機，以將資料搬移到正確的地方。之前幾次功課，助教都是透過Tb直接幫我們把對應的資料吃進去，但這算是很理想的情況，實際是不會發生的。經過這次的功課後，整體已經開始有系統的感覺，雖然跟真實情況的booting比較起來只能算是初步認識，但也讓我對這方面有些許認識。